GOLDEYE ALARM KLAVUZU

1.PROGRAMA GİRİŞ 012345 YILDIZ   0 KARE

2 PROGRAMDAN ÇIKIŞ YILDIZ KARE

ZONLAR BÖLÜMÜ PROGRAMLAMA

1.ZON İÇİN 012345 YILDIZ 0 KARE  SONRA  36 – SONRA 001310 KARE YILDIZ

KARE 1.ZON GİRİŞ GECİKMELİ (SÜRELİ ) OLMUŞTUR.

2.ZON İÇİN 012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 37 – SONRA  001210  KARE YILDIZ

KARE 2.ZON ANİ OLMUŞTUR.

3.ZON İÇİN 012345 YILDIZ  0 KARE SONRA 38- SONRA  001110 KARE YILDIZ

KARE 3.ZONE 24 SAAT SESLİ OLMUŞTUR.

4.ZON İÇİN 012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 39- SONRA 001120 KARE YILDIZ

KARE 4.ZON 24 SAAT SESSİZ OLMUŞTUR.

5.ZON KUMANDA ZONU PROGRAMLANABİLİR.

6.ZON KUMANDA ZONU PROGRAMLANABİLİR

TEST SİNYALLERİ İÇİN

1 TEST İÇİN 012345 YILDIZ O KARE SONRA 47- SONRA 990606 KARE YILDIZ

KARE 6 SAAT TEST OLMUŞTUR.

2 TEST İÇİN 012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 47-SONRA 990616 KARE YILDIZ

KARE 24 SAAT TEST OLMUŞTUR.

SİREN ÇALMA SÜRESİ

GİRİŞ ÇIKIŞ SİREN ÇALMA SÜRESİ İÇİN 012345 YILDIZ 0 KARE SONRA     49-151192 KARE YILDIZ KARE

BURDA SON İKİ HANE 92 YERİNE 10 OLURSA 1 DAKİKA ÇALAR. KURULUM UYARISI YAPMAZ.

MERKEZ NOSUNU VE ABONE NUMARASI GİRMEK İÇİN

012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 09 SONRA 001955 KARE YILDIZ KARE    ABONE NOSU 1955 OLMUŞTUR.

012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 10-328034 KARE SONRA 11-7 KARE YILDIZ KARE MERKEZ TEL NOSU 3280347 OLMUŞTUR.

DEDEKTÖR PİLİ OPSİYONU KAPATMAK İÇİN

012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 50–000000 KARE YILDIZ KARE

DİRENÇLERİN OPSİYONUNU KAPATMAK İÇİN

012345 YILDIZ  0 KARE SONRA 51-009091 KARE YILDIZ KARE

ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK İÇİN

012345 YILDIZ 0 KARE SONRA 01-SONRA 1 LE BAŞLAYAN 5 RAKAM ŞİFRE GİR  KARE YILDIZ KARE

ALARMI KURMAK İÇİN 123456 YILDIZ 5 KARE

ALARMI DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN  123456 YILDIZ  6 KARE

BYP YAPMAK İÇİN 123456 YILDIZ 8  1,2,3,4,5,6 ZON NO KARE ŞİFRE GİR

KUMANDADAN KURMAK İÇİN B TUŞUNA 3 SANİYE D TUŞUNA 3 SANİYE BAS ALARMI KUR.

KUMANDADAN KAPATMAK İÇİN C TUŞUNA 3 SANİYE BAS.

NOT: ZONLAR İÇİN VERİLEN 6 HANELİ RAKAMLAR HER BİR RAKAMIN AYRI DEĞERLERİ VAR.

ANLAMLARININ AÇIKLAMASI KULLANIM VE KURULUM KILAVUZUNDA

RESET ATMAK İÇİN

RESET JUMPERİNİ TAK 951753 YILDIZ 82 KAREYAP RESETLENMİŞTİR.

KABLOSUZ ÜRÜNLERDE RESET ATMAK İÇİN

6 NOLU JUMPERİ  KAPAT DEDEKTÖRLERE  GÖRÜN KUMANDANIN TUŞUNA BAS RESETLENMİŞ OLUR.

KABLOSUZ PIR DEDEKTÖRLERİNİ  TANITMAK İÇİN

BORDUN ÜZERİNDE JUMPERLER KAPATILIP PIR DEDEKTÖRLERE GÖRÜNEREK TANITILMASI GEREKLİDİR.

UZAKTAN KUMANDA TANITIMI İÇİN:

5 NOLU JUMPER YERİNE TAKILIP HANGİ UZAKTAN KUMANDA TANITILACAKSA O JUMPERA ÖRN:1-2-3 SIRASIYLA JUMPER TAKILIP TANITIM YAPILIR. SANTRAL ÜSTÜNDEKİ KIRMIZI IŞIK YANAR.

UZAKTAN KUMANDANIN PANİC BUTONUNU AÇAMAK

40 0011 10 # PANİC BUTONU  	2 BUTONDA PANİC AÇMAK İÇİN   41 0011 10 #  3 VE 4 İÇİNDE AYNISINI YAP.

SİREN BAĞLANTISI İÇİN

SİRENDE 3 NOLU SWİTCH AŞAĞI OLACAK. TRİGGER İLE – BAT  ARASINDA 820 OHM DİREÇ TAKILI OLACAKTIR. SATRAL BELL ÇIKIŞINI SİREN TRİGGERE BAĞLAMALIYIZ.

0324 328 32 49 Cüneyt Bey / 0 533 438 43 67 Murat Bey