KABLOSUZ KAPI VE PENCERE SENSOR KURULUMU

# MT-02

- MT-02 kablosuz kapı ve pencere sensorunu içindeki vidalarla yada çift taraflı bantla kurun.   (bant tavsiye edilmemektedir..)

- Transmitter ile bir kontağa,bir manyetik kontağa ve vidalara yada çift taraflı banta ihtiyacınız olacak.

- Kontakların0.4i nch –1.2 inch arasında boşluğu olmalıdır.

- 12Volt/23A batarya kullanılmalıdır.

# MT-01

- MT-01 kablosuz kapı ve pencere sensorunu içindeki vidalarla yada çift taraflı bantla kurun.(bant tavsiye edilmemktedir..)

- Transmitter ile bir kontağa,bir manyetik kontağa ve vidalara yada çift taraflı banta ihtiyacınız olacak.

- Kontakların0.4i nch –1.2 inch arasında boşluğu olmalıdır.

- 9Volt batarya kullanılmalıdır.

Kablosuz PIR hareket dedektör Kurulumu

Kablosuz PIR hareket dedektörünü içindeki vidalarla kurabilirsiniz.

- Hareket dedektörlerini iç ortama takınız.odanın köşesindeki bir duvar yada istenen herhangi bir yer olabilir

- Hareket dedektörün yüzünü azıcık aşağıya doğru eğin.(yaklaşık 12)

- Eğer evde beslediğiniz bir hayvan varsa,pet-immunity sticker’ını dedektör ekranında en düşük parçaya getirin.

- Tarama alanı yatay olarak 120 ve uzaklık yaklaşık 36-ft.tir.

- 9 valt batarya kullanın.

- NORM/TEST düğmesini  normal kullanım için NORM olarak ayarlayın.ilk ayar TEST olarak ayarlıdır.

PANEL KURULUMU

- 3 adet AA çlçüsünde 1.2V/1300Ma Ni-Mh şarj edilebilir batarya kullanın.

- Telefon hattının bir ucunu line jack bölümüne diğer ucunu duvardaki telefon jack bölümüne bağlayın.

- Control panelindeki Phone jack bölümüne telefon bağlayın.

- LS-1 kablolu yüksek sesli sireni kablolama şemasına göre  strobe (opsiyonel aksesuar)ile bağla.

- İçindeki adaptörü konrol panelinin üzerindeki power jack ‘ bağla ve adaptorü elektrik çıkışına tak.

ADIM ADIM PROGRAMLAMA

Tüm programlamalar kontrol panelindeki tuşlardan yararlanılarak yapılır.pnay sesleri programlamanın doğru olup giriş yapılabileceğini veya yanlış olup giriş yapılmayacağını gösterir.

Bir uzun bip   = doğru

3 hızlı bip       = yanlış ve girilemedi.

Programlama fonksiyon tuşu girilerek başlar ondan sonra sizin kodunuz ve sonrada led ekranında düzgün fonksiyon görüntülemesi için birkaç saniye bekler.

Ondan sonra her programlama adımında belirtildiği gibi spesifik programlama seçeneklerne girebilirsiniz.LED off görünene kadar bekleyin,3 hızlı bip duyacaksınız.o zaman istenildiği şekilde bir sonraki programlamayı işleme alın.

AKILLI DEPOLAMA KAPASİTESİ

Kontrol paneli programlama bilgilerini stoklamak için akıllı stoklama kapasitesinden yararlanır.Her hangi bir fonksiyon için programlama bilgisi girdiğinizde,kontrol paneli birkaç saniye içinde otomatik olarak  veriyi stoklayacaktır.bunu saklamak için “kaydet”veya”giriş” tuşuna basmanız gerekmez.

Programlama yapılır yapılmaz,date bir kullanıcı tarafından değiştirilinceye kadar unite hafızasında saklı kalacaktır.

Programlanan ayarları her zaman değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değişikliği yapmak için  programlama ayarlarını takip ediniz:

# Adım 1- program kullanıcı kodu:

İlk kullanıcı  kodu her zaman 1 2 3 4 tür.ve değiştirilebilir. Değiştirmek için;

- P tuşuna basın

- Kodu girin  1 2 3 4

- LED “P”  görünene kadar bekleyin.

- * tuşuna basın

- yeni 4 haneli kodunuzu girin.

- Birkaç sanşye içinde onay sesi duyacaksınız,ve bilgi kaydedilecek.

PANELİ RESETLEME

Eğer şifresinizi unuttuysanız,veya sistemi orijinal ayarlarına getirmek istiyorsanız,bir genel RESET yaratmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- Güç adaptörünü fişten alın ve şarj edilebilir yedekleme bataryasını çıkarın.

- Aynı anda * ve  tuşalrına basılı tutun

- Basılı tutarken güç adaptörünü takın.

- 1 saniye sonra , unite genel reset ayarlarının başarıyla yapıldığını  onaylamak için bip sesi verecektir.

- Şifre ve tüm kullanıcı fonksiyonlaı ilk orijinal ayarlara geri dönecektir.

Adım 2 – Program Otomatik Arama telefon numaraları

Bu fonksiyon  oto arayıcıya 6 numara girilmesini sağlar.

NOT:çoğu durumda sistemin kullanıcıları,aile üyelerini,kapı komşularını v.b. araması tavsiye edilir.yada  polisi.

- P tuşuna basın

- Yeni şifrenizi girin

- LED “P” gösterene kadar bekleyin.

- Aranacak ilk telefon numarasını girmek için “1” e basın

- Seçilen telefon numarasını girin, boşluğuda kapsayarak 16 haneli numara(PBX veya benzer sistemde arama için , numara arasında “ * ” a basarak boşluk koyabilirsiniz.örneğin;9*12125551212.

- Birkaç saniye içersinde onay sesi duyacaksınız.ve bilgi kaydolacak.LED programlanmış telefon numarasının onayı için yanacak.

Adım 3 – Otomatik Arama devri

Bu fonksiyon kullanıcıların programlanmış sistemin  tüm telefon numaralarının ard arda arayacağı zamanı programlamak içindir.

- “P” tuşuna basın

- yeni (veya ilk)kodu girin 

- LED “p” gösterene kadar bekleyin.

- 7 tuşuna basın (bu fonksiyon için komut tuşu)

- istediğiniz devir süresine bağlı olarak 1 – 9 a basın.

- Birkaç saniye içinde bir onay sesi duyacaksınız (uzun bip)ve bilgi kaydolacak.

Adım 4 – Zone 1 giriş/çıkış gecikme süresi (default:20saniye)

Bu fonksiyon kullanıcıların  full alarm ON veya bölgesel alarm ON mode esnasında zone 1/giriş çıkış süresinde girmeleri içindir.

- “P” tuşuna basın.

- Yeni (yada ilk) şifreyi girin 

- LED”P” gösterene kadar bekleyin.

- 8 tuışuna basın(bu fonksiyon için komut tuşu)

- istediğiniz gecikme süresine bağlı olarak  0-9 girin. (bu numara  otomatik olarak gerçek saniye miktarı için 10 ile çoğaltılacak)

- Birkaç saniye içinde onay sesini duyacaksınız(uzun bipİ)

Adım-5 Alarm/Siren süresi programlama (default 4 dakika)

Bu fonksiyon kullanıcıların  aklarm aktivasyonu üzerine sirenin ötme süresini ayarlar.(zaman uzunluğu)

İlk ayarlar 4 dakikadır.(0-18 )dakika arasında programlayabilirsiniz.

- “P” tuşuna basın.

- Yeni veya ilk (default)şifrenizi girin.

- LED “P” gösterene kadar bekleyin.

- 9 tuşuna basın (bu fonksiyon için komutu tuşu)

- siren sesinin ötmesini istediğinişz kadar 0-9 arasında tuşa basın.(bu numara otomatik olarak asıl dakika miktarı için 2 ile çoğaltıalcak.mesela 8 aslında 16 dakikaya eşit.)0 siren özelliğini kapalı duruma getirir.

- Birkaç saniye içinde (uzun bip)onay sesi alacaksınız.

Adım 6 – Uzaktan arama sesi  süresi (default 6 zil sesi )

Bu özellik sistem uzaktan bir çağrıyı açana kadar olan zil sesidir.(ilk ayarlar 6zidri.ama 9 sese kadar programlayabilirsiniz.

- ”P” tuşuna basın.

- Yeni yada default şifreyi girin.

- LED”P” gösterene kadar bekleyin.

- 0 tuşuna basın.(bu fnksiyon için komut tuşu)

- sistem otomatik olarak açana kadar çalmasını istediğiniz zil sesine bağlı olarakj 0-9 arasında  tuşa basın.(0 a basarsanız uzaktan arama  kapalı duruma gececektir..

- birkaç saniye içinde onay sesi duayacaksınız(uzun bip)

Adım 7-kumanda kodu değiştirme ve panele tanıtma.

Bu fonksiyon kontrol panelinin güvenlik sistem site kodu öğrenmesini sağlar.

Pocket remote master code ile ayarlıdır ve tğm diğer dedektörler pocket remote gibi aynı site kodyla ayarlıdır.bu,kesinlikle gerekli olmadıkça factory default ayarlarını kullanmak için en iyisidir. (ileri programlamaya bakın)şunu not alın pocket remote site kodu öğrenme için sistem içindeki tek bileşendir.

- “L” tuşuna basın

- yeni veya ilk şifreyi girin.

- LED “L” gösterene kadar bekleyin.

- “  “ tuşuna basın (bu fonksiyon için komut tuşu)

- pocket remote daki herhangi bir tuşu itin.

- Birkaç saniye içinde onay sesi alacaksınız ve bilgi kaydolacak( uzun bip)

Adım 8-  Arka zil sesi  tonu.

Bu fonksiyon kontrol panelinin kullanıcının ülke veya yeri için arka zil sesi tonu öğrenmesidir.

Bu çok basit bir prosedürdür,ama otomatik arama özelliği işletimi içinçok önemlidir.

- Bu prosedüre bşlamadan önce telefon numarasının pozisyon 1’e ayarlı oldugundan emin olun.

- Telefonun ucundaki kişinin bu işlem boyunca teleonu açmadığından emin olun.

- “L” tuşuna basın.

- Yeni ya da default şifrenizi girin.

- LED “L” gösterene kadar bekleyin.

- “ * “ tuşuna basın (bu fonksiyon için komut tuşu.)

- Sistem pozisyon 1 deki numrayı otomatik olarak arayacak.

- Sistem arka zil sesi ayarlarının başarılı şekilde yapıldığına dair bir bip sesi gönderecek.

Adım 9-Kayıtlı alarm bildirme mesajı

Bu fonksiyon, alarm durumunda telefonda dinletilmesini istediğiniz sesli mesajını kaydetmeye yarar.toplam kayıt süresi 20 saniyedir.

Bu mesajı  bir alarm aktivasyonu olduğunda kullanmak en iyisidir. Ve ayrıca tam olarak arama alıcısının nasıl cevap vereceğini bildirmek için kullanılır( dinleme,görüntüleme,konuşma,otomatik arama kontrol veya mesaja cevap) gibi..sözü edilen durum  mesajınızı nasıl söylediğinize dair rehber olarak kullanılabilir.anlaşılır ve akıcı konuştuğunuzdan emin olun.mikrofondan yaklaşık 25,6 cm mesafeden.  kayıt süresince 20 saniye vaktiniz oldugunu unutmayın.

Mesaj örneği:

Ben ..........alarm aktif olduğunda ,adres ............... zil sesinden sonra dinlemek için 4 e konuşmak için 5 e bir sonraki numarayı aramak için 6 ya bu mesaja cevap vermek için 7 ye aramayı bitirmek ve bağlantıyı kesmek için 8 e basın.

- P/R uşuna basın.

- Yeni veya ilk şifrenizi girin. 

- LED “ ├ “ GÖSTERENE KADAR BEKLEYİN.

- “#” tuşuna basın(bu fonksiyon için komut tuşu)

- 20 saniye süresince mesajı kayda başlayın.

- 20 saniye sonunda bir onay tonu duyacaksınız ve mesaj kaydolacak.mesajı cevaplamak için 1,2 ve 3 adımlarını tekrarlayıp * tuşuna basın.

Adım 10- siren programlaması

Bu fonksiyon  yüksek sesli sireni alarm durumunda on veya off hale getirilmesini sağlar.

Default mode ON dur.

- “S” tuşuna basın.

- Yeni veya default şifreyi girin.

- LED “S” gösterene kadar bekleyin. Sireni OFF hale getirmk için 2’ye ON hale getirmk için 3’e basın.

Adım 11-kapı sesi Fonksiyonu programlama (fabrikasyon ON)

Disarming modda iken(alarm OFF mode) giriş çıkışlarda kapı zil sesini ON veya OFF hale getirmeye yarar.default mode ON dur.

- “S” tuşuna basın.

- Yeni veya default şifrenizi girin.

- LED”S” gösterene kadar bekleyin.

- Zil sesini OFF yapmak için 4 ‘e ON yapmak için 5’ basın.

Adım 11-Programlanan ayarların kontrolü

Bu fnksiyon programlanan ayarların kontrolü için dir.Bunlar güncel ayarları görüntülemek için LED’ten yararlanan   tek tuş işlemleridir.

- Kayıtlı telefon numaralarını kontrol etmek  için :1 den 6 ya kadar olan tuşa basın.LED numarayı görüntüleyecek.

- Otomatik arama Devri kontrolü :7 tuşuna basın.LED kayıtlı devir miktarını görüntüleyecek.

- Giriş/Çıkış gecikme süresi kontrolü için:8 tuşuna basın LED saniye miktarını görüntüleyecek.

- Alarm/Siren süresi kontrolü:9 tuşuna basın LED toplam dakikayı gösterecek.

- En son aktif hale gelen zone kontrolü: # tuşuna basın.LED alarm aktivasyon hafızasından en son aktif olan zone u gösterecek.

- Uzaktan gelen arama zil devri :0 tuşuna basın LED zil devri numarasını gösterecek.

- Düşük bataraya durumu kontrolü:* tuşuna basın LED düşük bataryalı olan sensor / dedektörü gösterecek.

KOLAY ÇALIŞTIRMA İÇİN KULLANICI REHBERİ

Full alarm ON modunda giriş

Bu fonksiyon tüm sistemi (Tüm zoneları) ve tüm sensorleri/ dedektörleri ON hale getirmek içindir.

Binadan ayrılırken full açık duruma getirmek en iyisidir.

POCKET REMOTE KULLANIMI

- kumanda üzerindeki MODE butonuna basın.

- Birkaç saniye sonra onay için ses duyacaksnız.ve ayarlar başarıya ulaşmış olacak.

KONTROL PANELİNDEKİ KLAVYEYİ KULLANARAK

- S tuşuna basın

- Yeni ve default şifreyi girin.(uzun bip onay sesi gelecek)

- LED ,S gösterene kadar bekleyin.

- 1  tuşuna basın(bu fonksiyon için komut tuşu.)

- birkaç saniye içindebir bip sesi gelecek.ve kurulum başarıya ulaşacak.

Bölgesel ON moduna giriş:

Bu fonksiyon sistemdeki  bazı parametreleri çalıştırmak içindir. (zone 2&3 kapalı) bu modu evdeyken güvenlik açısından kullanabilirsiniz.Bu sizi,kapı,pencere ON durumdayken,PIR hareket dedektörlerini aktif hale getirmeden alarmlı bölgede dolaşabilşmenizi sağlar.

Bölgesel ON ayarı sadece kontrol klavyesindeki tuşlarla yapılabilir.

- S tuşuna basın.

- Yeni şifreyi veya default şifreyi girin.

- LED “S” gösterene kadar bekleyin.

- # tuşuna basın.(bu fonksiyon için komut tuşu:=

- birkaç saniye içinde bir bip sesi ile onay alacaksınız.

NOT:full ON veya bölgesel ON durmuna girerken,cihaz  onay sesinden sonra gerisayım bip seslerini gönderecektir.

KUMANDA KULLANIMI:

- Kumanda üzerinde Mode basın.

- Birkaç saniye içinde onay olarak bir ses duyacaksınız.ve kurulum bitecek.

KONTROL PANELİNDEKİ KLAVYEYİ KULLANARAK;

- S tuşuna basın.

- Yeni şifrnizi yada (default )şifreyi girin.

- LED “S” gösterene kadar bekleyin.

- “O” tuşuna basın.(bu fonksiyon için komut tuşu.)

- Birkaç saniye içinde onay sesi alacaksınız.

ACİL/PANİK ALARMI GİRİŞİ

Bu fonksiyon panik veya acil durumda aktif hal getirilmek içindir.

KUMANDA KULLANARAK

- Panik butonuna basın

- Sistem alarmı  ve siren sesini hemen aktif hale getirecek ve programlanan numaraları arayacaktır.

NOT:bu buton ayrıca  geken arama esnasında 2-tür speaker phone girmek için kullanılır.(hiçbir zaman dışarıyı aramak için kullanılmaz).

KONTROL PANELİ KULLANARAK;

- Kontrol panelinde panik butonuna basın.

- Sistem alarmı  ve siren sesini hemen aktif hale getirecek ve programlanan numaraları arayacaktır.

TEST MODUNA GİRİŞ:Bu fonksiyon tüm sistemi kontrol etmek için kullanılır.bu test, sensör  ve dedektörlerin kontrol panelinin  kablosuz alanın içine kurulduğunu ve düzgün çalıştığını  garantiye alır.

KONTROL PANELİNDEKİ KLAVYEYİ KULLANARAK TEST MODUNA GİRİŞ:

- “S” tuşuna basın

- yeni veya default şifreyi girin

- LED “S” gösterene kadar bekleyin.

- * tuşuna basın(bu fonksiyon için komut tuşu. Onay olarak ,ding dong sesi duyacaksınız.

- Bir seferde sensörleri ve dedektörleri aktif hale getirir.

- Kontrol paneli sensor ve dedektörlerin aktivasyonunun düzgün çalıştığını onaylamak için bip sesi gönderir.

NOT:kapı zili sesi sensör veya dedektörlerde düşük batarya olduğunu belirtir.

TEST MODUNDAN ÇIKMAK ve (sistemi kapatmak için)KONTROL PANELİNİN ÜZERİNDE ŞUNLARI YAPIN;

- S  tuşuna basın

- Yeni şifreyi yada default şifreyi girin.

- LED “S” gösterene kadar bekleyin.

- 0 tuşuna basın.(bu fonksiyon için komut tuşu.

- Birkaç saniye içinde onay tonundan sonra 3 bip sesi duyacaksınız. Ve kurulum bitecek.

ALARM BİLDİRİ  ARAMASI ESNASINDA CEVAPLAMA

Bu fonksiyon alarm bildiri aramasını cevaplandırmak içindir.arama alıclıarı görüntüleme/dinleme seçeneğine sahip olacaktır.(kontrol panelindeki mikrofon üzerinden) konuşma( 2 tür speakerphone aracılığı ile)sistem telefonu açacak ve bir sonraki programlı numarayı arayacaktır, sistem tüm programlı numaraları aramayı durduracak, veya alarm bildiri mesajını tekrarlayacak.

Tüm bunlar herhangi bir telefon klavyesinde belirtilen numaralara basarak olacak.

Bir alarm aktivasyonu süresinde,otomatik arayıcı her bir programlı numarayı arayacak ve alarm bildiri mesajını başlatacak (kullanıcı tarafından kaydedildiği şekilde) arama alıcıları prosedürlerği ve seçenekler aşağıdaki şekildedir.

- Çağrıya cevap ver ve kayıtlı alarm bildiri mesajının bitmesinş bekle

- 10 saniye içinde onay sesinden sonra aşağıdaki listede istediğiniz fonksiyona tıklayın.

- Monitor/sinleme için 4

- 2 tür spekaer phone dan konuşmak için 5

- sistemin kapatması ve bir sonraki programlanmış numarayı araması için 6 ya basın.

- Alarm bildirge mesajını tekrar başlatmak için 7 ye basın.

- Sistemin tüm programlı aramaları durdurması ve aramayı sonlandırması için 8 e basın.

HERHANGİ BİR DIŞ TELEFONDAN UZAKTAN GİRİŞ

- Kontrol paneline bağlı olan numarayı arayın.

- Sistem soğru zil miktarında yanıt verene kadar bekleyin.

- Onay tonunu duyduğunuzda yeni veya default şifrenizi girin.(eğer yanlış şifre girerseniz,3bip sesi duyarsınız ve telefon hattı kapanır.

- 10 saniye içinde onay tonu duyacaksınız.aşağıdaki fonksiyonlardan yapmak istediğiniz işlemiş bulup o tuşa basın.

- Full ON moda geçmek için 4 e basın (onay :1 bip)

- OFF moda geçmek için 0 ‘a basın (onay:3 bip)

- Bölgesel moda geçmek için #’e basın (onay:2 bip)

- mekanı dinleme için 4 e basın.

- Mekanı dinlemek ve  konuşmak için 5’e basın(onay 1 uzun bip)

- bağlantıyı kesmek için 8 ‘e basın(onay 1 uzun bip)

KONTROL PANELİNDEKİ LED GÖSTERGELERİ

Aşağıdaki tablo kontrol panelindeki LED göstergesinim sistem durumuna göre verdiği bilgileri anlatır.

LED                                      IŞIK /FLASH BİLGİSİ

AC POWER                        Güç normalken görünen sabir ışık

TEL LINK		   Telefon hattı  bağlıyken yanan sabit ışık.

Zil	                  	  Gelen çağrı oldugunda parlayan sabit ışık

Hat kesilmesi		 sensor/dedektör ve ileticilerden sinyal alındığı zaman yanar.

Yavaş yanan ışık sensor ve dedektör bataryalarının düşükoldugunu gösterir.

MODE/MEMO		 klayve çalışıyorken yanan sabir ışık

Sistem Full ON modunda iken saniyede 2 kere yanan ışık

Sistem bölgesel ON modunda iken  saniyede bir yanan ışık.

Sistem kapalı modda iken LED kapanır.

Sistem test modunda iken 2 saniyede bir yanan ışık.

ALARM DURUMU & SİSTEM BİLDİRGESİ:

Aşağıdaki tablo çeşitli alarm durumlarını ve sitem bildirgelerini gösterir.

DÜŞÜK BATARYA BİLDİRGESİ

Sistemdeki sensör yada ileticilerden biri düşük bataryaya sahip olunca,kontrol paneli ötecek(3 saniyede bir bip)

- düşük bataryalı sensör veya ileticinin zonunu kontrol etmek için * tuşuna bas.LED sensorun oldugu zone numarasınıı gösterecek.bataryayı hemen değiştirin.

ALARM AKTİVASYON HAFIZASI

Bu özellik alarm aktivasyonu sırasında en son aktif olan zonu kaydeder.sistem alarm aktivasyonundan sonra kapandığı zaman,kontrol paneli kullanıcıyaalarmın aktif oldugunu hatırlatmak için her saniyede bir bip sesi verecektir.ve MODE/MEMO LED ışıkları yanacakır.

Uyarı biplerin i kapatmak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

Aktif olan son zonu görmek için,# tuşuna basçLED en son aktif olan zonu şu şekilde gösterecektir;

Digit “1” =Zone 1

Digit “2”= Zone 2

Digi “3”=  Zone 3

Digit “4” =Zone 4

Digit “5”= Zone 5

Digi “6”=  Zone 6

Digit“7”= Kablosuz aksesuarlardan panik veya kurcalama

Digit”9”=kontrol paneli  aktif olduğunda,panik butonu  veya kurcalama

ALARM AKTİVASYON HAFIZASINI TEMİZLEMEK ÇİN ;

- P tuşuna bas.

- Defaultveya yeni kodu gir.

- LED “P” gösterene kadar bekle

- # tuşuna bas (bu fonksişyon için komut tuşu )

- LED ,programlamanın başarılı olduğunu göstermek için “0” “0” gösterecek.

İLERİ PROGRAMLAMA

Bu seçenek aşağıdaki durumlarda kullanılır

- Site kodu ilk bilgisi yanlış ise ve diğer site kod ayarlarıyla denk düşmüyor ise.

- Her bir kablosuz sinyal alanında 2 benzer sistem var ise

- Extra güvenlik veya başka nedenlerden dolayı zone ları yada site kodunu değiştirmek istiyorsanız.

## SİTE KODU KURULUMU

Site kodu bu özel sistemi çalıştıracak kod veya frekans tır.site kodu,telk bir kod yaratmak için  1 –9a kadar olan DIP switchlerden yararlanır.tüm bileşenler aynı kodu kullandığı srece istediğiniz herhangi bir site kodu yaratabilirsiniz....resim 1 pocket remote ve tüm sensor ve transmitterlar için site kod örnek kurulumunu gösteriyor. Eğer site kodunu değiştirseniz,kontrol panelini aynı kodla eşleşmnesi için tekrar programlamalısınız.adım 7 deki prosedürü yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

SENSOR VE TRANSMİTTERLARI BELLİ ZONLARA AYARLAMA

Bu sistem 6 zone ve artı bir panik kurcalama zonuna sahiptir.her biri çeşitli alarm durumlarında tetiklenir (aşağıdaki aktif zone lara bakınız)bu zoneklar hangi sensor/tansmitrterlarınb alarm durumu veya sistem bildirgesi esnasında tetiklendiğinin tam yerini göstermesinde yardımcı olur.

Kablosuz sensor/transmitterlar site kod ve zone larıkurma için 12 DIP swicth kullanır.(site kodu için 1-9 ;,zone

İçin 10-12)12 içinden 10 swicth alarm aktif olduğuında ,sensorun tetikleyeceği zonu saptar.aşağıdaki şema herbir belirli zone için DIP swicth ayarlarını gösterir.