PARADOX SPECTRA 1728EX,1728,1738,1738EX,1759 PROGRAM:

PROGRAMA GİRİŞ: ENTER +000000 (PROGRAMA GİRİLİR)

SİSTEM MASTER KODU:123456

SAATİN GİRİLMESİ: ENTER + MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ(000000)280 + 20.00(--/--gerçek zaman saati saat 8 gibi + ENTER  + CLEAR

069-------015+ENTER (GİRİŞ SÜRESİ 15 SANİYE GİBİ,SANİYE CİNSİNDEN)

071-------015+ENTER (ÇIKIŞ SÜRESİ 15 SANİYE GİBİ, SANİYE CİNSİNDEN)

073-------003+ENTER (SİREN ÇALMA ZAMANI 3 DAKİKA)DAKİKA CİNSİNDEN

086-------001 ELEKTRİK KESİNTİSİ RAPORU HABER ALMA MERKEZİNE BAĞLANACAKSA 1 DAKİKA OLUR

087-------001OTOMATİK TEST ARALIĞI HABER ALMA MERKEZİNE BAĞLANACAKSA 1 DAKİKA OLUR

110-------00:30 OTOTMATİK GÜN İÇİNDE GÖNDERİLEN TEST ZAMANI GECE YARISI YARIMDA HABER ALMA MERKEZİ

127-------1-AKTİF KISIMLANDIRMA AKTİF;2 SÖNÜKSE GİRİŞ KODU ŞİFRESİ 4 HANE OLUR. 4 YANIKSA MASTER KOD DEĞİŞMEZ

128-------1-2-3-4-5-6 PANİK ALARMLARI (1-3; 4-6;7-9)UZAKTAN KUMANDA İÇİN YAPILMASI GEREKLİDİR.

130-------1 AKTİF İSE TEK TUŞLA KURULUM AÇIK

135-------3 AKTİF RAPORLAMA AÇIK HABER ALMA MERKEZİNE BAĞLANACAKSA

143-------4 HANELİ ABONE NUMARASI HABER ALMA MERKEZİNE BAĞLANACAKSA

144-------4 HANELİ ABONE NUMARASI HABER ALMA MERKEZİNE BAĞLANACAKSA

151-------HABER ALMA MERKEZİ 1’İNCİ TELEFONU 483 64 94

152------- HABER ALMA MERKEZİ 2’İNCİ TELEFONU 483 65 30

601-------1 DEDEKTÖR SERİ NUMARASI

602-------2 DEDEKTÖR SERİ NUMARASI

603-------3 DEDEKTÖR SERİ NUMARASI ----608 ADRESE KADAR DEDEKTÖR SERİ NUMARALARI GİRİLİR.

631------- DEDEKTÖRLERE PİLLER TAKILINCA TAMPER SWICINE BASIP BIRAKMAK SURETİYLE  PIR DEDEKTÖRLER SANTRALE

OTAMİK TANIMLAR. TANIMLADIĞINDA KENDİLİĞİNDEN KAYIT ETTİ MESAJI VERİR. 8 GÖSTERDE LEDİ YANAR.

701------001+702----001+703----001+704-----001+705----001+706----001+707----001+708----001 1 NOLU ŞİFRE KULLANICISI İSTENİRSE 002  GİRİLİR . 2 NOLU KULLANICI ŞİFRESİ GİBİ

711----1528+712----1528+713----1528+714----1528+715----1528+716----1528+717----1528+718----1528  GENEL – STAY – ANİ –KURULUM ÇÖZME ANLAMINA GELİR.

731-----KUMANDANIN KIRMIZI BUTONUNA 2 KERE ÜST ÜSTE BASILIR,ONAY SESİ DUYULUR BİR SONRAKİ ADRESE GEÇER

732-----KUMANDANIN KIRMIZI BUTONUNA 2 KERE ÜST ÜSTE BASILIR,ONAY SESİ DUYULUR BİR SONRAKİ ADRESE GEÇER

733-----KUMANDANIN KIRMIZI BUTONUNA 2 KERE ÜST ÜSTE BASILIR,ONAY SESİ DUYULUR BİR SONRAKİ ADRESE GEÇER

734-----735----736----737----738----KUMANDANIN KIRMIZI BUTONUNA 2 KERE ÜST ÜSTE BASILIR,ONAY SESİ DUYULUR BİR SONRAKİ ADRESE GEÇER

ZON PROGRAMI

ENTER+MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ(0000)+001(1 NOLU ZON NUMARASI 016 YA KADAR ARTIRABİLİRSİN)+ZON TANIMLAMASI

(1=GİRİŞ GECİKMELİ, 2=GİRİŞ GECİKMELİ (KULLANILMAYAN), 3=TAKİP ZONU, 4 ANİ ZONE, 5= 24 SAAT HIRSIZLIK, 6= GECİKMELİ YANGIN ZONU) + ZON BÖLGESİ BİR RAKAMLI(1=1BÖLGE, 2=2BÖLGE)+ZON OPSİYONLARI(1=OTOMATİK ZON KAPAMA, 2=BYPASS EDİLEBİLİR ZONE,3=STAY ZONE, 4=,5= ZON ALARM ÇEŞİDİ, 6=AKILLI ZONE,7=ALARM İLETİMİ GECİKMESİ, 8=FORCE ZONU)+ENTER

ENTER+0000+001+1+1+2= 1ZON GİRİŞ GECİKMELİ, 1 BÖLGEDE , VE BYPAS EDİLEBİLİR ZONE OLARAK TANIMLANDI

ENTER+0000+002+4+1+1=2ZON ANİ,1 BÖLGEDE,VE OTOMATİK ZON KAPAMALIDIR.

ENTER+0000+003+5+1+1=3 ZON 24 SAAT SABOTAJ VEYA YANGIN ZONUDUR,1BÖLGEDEDİR, OTOMATİK ZONE KAPAMALIDIR.

KABLOSUZ ZONLAR 8 DEN BAŞLAYARAK  15 ZONA KADAR İLERLER.

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME: ENTER+0000 +281 + YENİ ŞİFRE(4 HANELİ)+ CLEAR

MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME: ENTER + 1234 + 001 + YENİ ŞİFRE(4 HANELİ) + CLEAR 002,003,004,005,006, 6 KİŞİYE ŞİFRE VERİLEBİLİNİR. BU  ŞİFRELER MASTER ŞİFRE YANİ 001 KODA ATANAN ŞİFRE İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİNİR.

ŞİFRE İPTALİ: ENTER + MASTER KOD + SIRA NO + 4DEFA FORCE  + ENTER İLGİLİ ŞİFRE SİLİNMİŞ OLUR.

RESETLEME: AC – DC BESLEMEYİ KES.RESET JUMPERINI TAK + AC BESLEME VER 10 SANİYE SONRA JUMPERİ ÇIKART FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNER.

PS128 SİREN (-)EKSİ TETİKLEME JUMPERI İLE ÇALIŞTIRILIR.BESLEMESİ PANEL AKÜSÜNDEN ALINIR. RÖLE ÜZERİNDEN TETİKLEME VERİLİR .BELL’E RÖLE BOBİN UÇLARI GİRİLİR.ROLENİN COM UCU AUX (-) EKSİ GİRİŞİNE BAĞLANIR.

ROLENİN NORMALDE AÇIK OLAN UCUNA SİREN VE TELEFON ARAMA MODÜLÜNÜN TETİKLEMELERİ  GİRİLİR.

BELL:SİREN TETİKLEME ÇIKIŞI ALARM DURUMUNDA +,- 12 VOLT ÜRETİR. DAHİLİ SİREN DİREK BAĞLANIR.

TELEFON ARAMA MODÜLÜ SES KAYIDI :REC TUŞUNA BASILI TUTULUR.12 SANİYE SES MESAJI GİRİLİR.

ÖR:DİKKAT DİKKAT BU BİR HIRSIZ ALARM MESAJIDIR………..YERDE HIRSIZ ALARM MESAJI ALINMIŞTIR LÜTFEN KONTROL EDİNİZ.

TLF ARAMA MODÜLÜNE NUMARA GİRİLMESİ:*/1/1/2/3/4/5/6/7/2/# PROGRAMA YILDIZLA GİRİLİR+1 TUR SAYISI+TLF NOSU + 2 MESAJ OKUMA SÜRESİ + # PROGRAM KAYIT İLE BİR SONRAKİ TLF NUMARASI GİRİLİR.TOPLAM 8 TLF NUMARASI GİRİLİR.

TROUBLE TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEN İZLEMEK:

1:AKÜ TAKILI DEĞİL YADA ZAYIF

2:KABLOSUZ DEDEKTÖR PİL ZAYIF

3:ELEKTRİK ARIZASI

4:SİREN TAKILI DEĞİL

5:SİREN ÇIKIŞINDA AŞIRI AKIM ÇEKİLMESİ

6:AUX ÇIKIŞINDA AŞIRI AKIM ÇEKİLMESİ

7:İLETİŞİM RAPORU HATASI

8:ZAMAN SAATİ GİRİLMEMİŞ

9:SABOTAJ YADA KABLO HATASI

10:TELEFON HATTI HATASI

11:[STAY] YANGIN GİRİŞ HATASI

12:[BYP]KABLOSUZ MODÜLÜ İLE HABERLEŞEMİYOR

13:[MEM]KABLOSUZ DEDEKTÖR SÜPERVİZYON YOK

16:[FORCE] VE [TBL] KEYPAD’DE HATA